# Intelect Shortwave 100

- urządzenie do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości

- częstotliwość 27,12 MHz +/- 0,6%

- automatyczne dostrajanie pomiędzy elektrodami a ciałem pacjenta

- możliwość pracy w trybie ciągłym i impulsowym

- moc w trybie ciągłym  	100 W (co 5 W)

- moc w trybie impulsowym  	200 W (co 5 W)

- częstotliwość impulsu: 	10 - 800 Hz (co 10 Hz)

- czas impulsu 	20 – 400 μs (co 20 μs)

- czas zabiegu: 	1-60 min (co 1 min)

- kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD

- obrotowy panel sterujący, zakres obrotu 	360o

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- zdjęcia przedstawiające sposoby układania elektrod  	140

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	90

- możliwość zapisania własnych procedur	200

- zegar czasu rzeczywistego rejestruje datę i godzinę włączenia i wyłączenia

- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii

- urządzenie mobilne wyposażone w 4 koła jezdne (2 z hamulcem)

- praktyczna szuflada do przechowywania akcesoriów dodatkowych

- wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta

- standardowe wyposażenie: 2 ramiona, 2 elektrody kondensatorowe  120 mm, 2 kable do elektrod

- opcjonalne wyposażenie: elektrody kondensatorowe 165 mm, elektrody gumowe 180x120 mm i 250x145 mm, elektrody indukcyjne Monoda oraz Diploda

# Intelect Shortwave 400

- urządzenie do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości

- częstotliwość 27,12 MHz +/- 0,6%

- automatyczne dostrajanie pomiędzy elektrodami a ciałem pacjenta

- możliwość pracy w trybie ciągłym i impulsowym

- moc w trybie ciągłym  	400 W (co 5 W)

- moc w trybie impulsowym  	1000 W (co 5 W)

- częstotliwość impulsu: 	50 - 800 Hz (co 10 Hz)

- czas impulsu 	20 – 400 μs (co 20 μs)

- czas zabiegu: 	1 - 30 min (co 1 min)

- monochromatyczny wyświetlacz LCD

- możliwość zapisania własnych procedur	10

- urządzenie mobilne wyposażone w 4 koła jezdne (2 z hamulcem)

- praktyczna pułka do przechowywania akcesoriów dodatkowych

- standardowe wyposażenie: 2 ramiona, 2 elektrody kondensatorowe  120 mm, 2 kable do elektrod

- opcjonalne wyposażenie: elektrody kondensatorowe 80mm i 165 mm, elektrody gumowe 180x120 mm

i 250x145 mm, elektrody indukcyjne Monoda oraz Diploda